____________________________________________________________________________

VIDEO LVDS INTERFACE 

 AUDI A4 A5 

WITHOUT MMI

VIDEO LVDS INTERFACE 

 AUDI A4 A5 

SIN MMI

[image: image10.jpg]SN NERERERER RN

ecCceoo0o0 o0 e 008858 | -
eeecocee essees
e o000 oo 1us ceo0cees
o000 o ©e0 080800

ecseccooe ccesess




[image: image2.jpg]



MA-600 PCCM
   HW-VER.: 6.00    SW-VER.: 00

   

           08.02.2010

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

PL      UWAGA !! Koniecznie przeczytaj !!

1. Adapter ten odczytuje i konwertuje dane z magistrali CAN pojazdu. Nie gwarantujemy iż wysyłane dane na magistralę CAN BUS nie spowodują zakłóceń innych urządzeń elektronicznych w pojeździe. Jeśli montujesz dodatkowe urządzenia, zawsze przestrzegaj instrukcji montażu i warunków gwarancji producenta pojazdu – inaczej grozi Ci utrata gwarancji.

2. Montaż i podłączenie powinno być wykonane przez odpowiednio wyszkolony personel.

3. Kable powinny być ułożone tak, aby nie zostały ściśnięte ani nacięte przez ostre metalowe elementy. Nie instaluj urządzenia w wilgotnych lub zakurzonych miejscach.

4. Nie otwieraj ani nie modyfikuj urządzenia. Montuj i używaj tylko w pojazdach z instalacją 12V. Sprawdź zawsze czy bezpiecznik ma prawidłową wartość. Upewnij się, że połączenia są zrealizowane prawidłowo. Pamiętaj, że przepisy ruchu drogowego zabraniają oglądania telewizji podczas jazdy samochodem.

5. ble ble nie odpowiadamy za wypadki

6. Za uszkodzenia spowodowane złą instalacją lub błędami w połączeniach 

elektrycznych lub szkody spowodowane z obu tych powodów producent nie ponosi

odpowiedzialności.

ES       ATENCCION !! LEELO ANTES DE INSTALACION !!!
1. Este adaptador lee y convierte los datos de CanBus de vehiculo. No podemos garantizar que los datos recopilados y enviados a Canbus no te provocaran interferencias en otros unidades electronicas de vehiculo. Si montas aparatos adiccionales en tu vehiculo siempre haz lo segun la descripcion y el manual del fabricante de vehiculo – si no podras perder la garantia.
2. La instalacion debe ser realizada por un especialista.
3. Los cables siempre hay que colocar en los sitios sin humedad y sin riesgos que puedan cortarse por algun elemento de caroseria o chapa.
4. No  nos responsabilizamos de los accidentes occuridos en la instalacion
5. La conexion de interface exige conocimientos basicos de electronica. El fabricante no se responsabiliza de los daños producidos por la incorecta instalacion de interface
GB     ATTENTION !! Read this necessary !!
1. This interface reads and converts data signals from the CAN protocol of a car. Cannot guarantee that picking off data from the CAN BUS system may not influence other electronic units or system in the car. If you install electronic units in cars, please always pay attention to the installation – guides and the warranty – regulations of the car producer because otherwise the warranty will be lost.

2. Installation and Connections need to be carried out by trained and well-informed personnel.

3. Place the cables in such a way to avoid that they get folded or compressed by sharp metal pieces. Do not install in humid or dusty locations.

4. Do NOT open or modify the appliance. Use the product only on vehicles having a 12V-battery. Make sure replacement fuses have the correct Amp.-value. Make sure the connections are carried out correctly. Remember that Traffic Security Rules DO NOT allow watching TV while driving the car.

5. jhfgi

6. For damages caused by wrong mounting /installation or mistakes of electrical connection and damages caused by both reasons we are not available.

__________________________________________________________________________________

DE
ACHTUNG !! Bitte lesen !!

1. Der Adapter liest und wertet die Daten vom CAN BUS aus. Wir garantieren nicht für anfallende Störungen, wie z. B. defekte Elektroteile, die durch die verschickten Daten hervorgerufen werden. Beim installieren von externen Geräten, folgen Sie bitte immer der Montageanleitung vom Hersteller und deren Garantiebedingung. Bei Verstoß erlischt die Garantie vorzeitig. 

2. Installation und Verbindungen müssen vom gut informierten Fachmann vorgenommen werden.

3. Kabel fernhalten von scharfkantigen Metall-Teilen,  um ihr Verknicken oder Abtrennen zu vermeiden. Nicht an feuchten oder staubigen Montagestellen installieren.

4. Das Gerät niemals auseinander nehmen oder Änderungen vornehmen. Das Produkt nur auf Fahrzeugen verwenden, die über eine 12V-Batterie verfügen. Beim Austauschen der Sicherungen immer auf den korrekten Ampere-Wert achten. Elektro-Verbindungen korrekt vornehmen und kontrollieren. Das Verkehrsschutzgesetz verbietet das Fernsehen am Steuer.

5. hjykttuyguikl

6. Für Schäden die durch Einbau oder Anschlussfehler und für Folgeschäden 

übernehmen wir keine Haftung.
__________________________________________________________________________________

1.

PL       Schemat podłączeń 
ES      Diagrama de conexion  

[image: image1.jpg]


GB      Connection diagram.

DE      Anschlussbild
__________________________________________________________________________

2.    

PL      SPECYFIKACJA
Wejścia :

-     1 x Analogowe RGB („Sync on Green” lub CSYNC)

· 1 x CVBS (KAMERA WSTECZNA) wejście (obraz wymuszony)

· 2 x A/V (NTST & PAL) wejścia

· 1 x LCD wejście (z jednostki samochodowej)

Wyjścia  :

· 1 x CVBS wyjście (Video wyjście na monitory zagłówkowe)

· 1 x Audio wyjście

· 1 x LCD wyjście  (do ekranu LCD ) 

Specyfikacja elektryczna.

· Napięcie zasilania : 10 VDC ~ 16 VDC 

· Pobór mocy :7 WAT, Max 

Przełączanie wejść AV:


-     Przez przycisk

· Możliwe pominięcie wejść AV podczas przełączania trybu AV (wejść AV ) przez 

odpowiednią konfigurację (patrz rozdział Konfiguracja) 

ES      ESPECIFICACIONES
Entradas :

-     1 x Analogicos RGB („Sync on Green” o CSYNC)

· 1 x CVBS (KAMARA MARCHA ATRAS) entrada (pantalla forzada)

· 2 x A/V (NTST & PAL) entradas
· 1 x LCD entrada (de vehiculo)

Salidas  :

· 1 x CVBS salida (salidas Video para pantallas reposacabezas)

· 1 x Audio salida
· 1 x LCD salida  (o para pantalla LCD ) 

Especificacion electrica
· Alimentacion : 10 VDC ~ 16 VDC 

· Consumo :7 WAT, Max 

Cambio conexiones AV:


-     Atraves de interruptor
Hay posibilidad de cambio de entradas AV atraves de configuracion. Vea pagina   de cnfiguracion.
GB     MAIN SPECIFICATION 

Input :

-     1 x Analog RGB (Sync on Green or CSYNC)

· 1 x CVBS (REAR CAMERA) Input (forced picture)

· 2 x A/V (NTST & PAL) Inputs 

· 1 x LCD Input (Car system Input)

Output :

· 1 x CVBS Output (Video Out for installing Headrest monitor)

· 1 x Audio Output 

· 1 x LCD Output (LCD Operation) 

Electric Power Spec.

· Input Power : 10 VDC ~ 16 VDC 

· Consumption Power:7 WATT, Max 

Switching AV Source


-     By toggle switch

-     Possible to skip AV source while switching Mode (AV source) by configuration

      (Refer to the Configuration page) 

__________________________________________________________________________

DE      TECHNISCHE DATEN

Eingänge:

-     1 x Analog RGB (Sync on Green "oder CSYNC)

-     1 x FBAS (Reverse camera)-Eingang (Zwangs-Bild)

-     2 x A / V (PAL & NTST) Eintrag

-     1 x LCD-Eingang (Teiler)

Ausgänge:

-     1 x FBAS-Ausgang (Video-Ausgang, mit dem Rauchen Fahrzeug-Monitor)

-     1 x Audio-Ausgang

-     1 x LCD-Ausgang (für LCD)

Elektrische Spezifikationen.

-     Spannungsversorgung: 10 VDC ~ 16 VDC

-     Leistungsaufnahme: 7 WAT, Max

Schalt-AV-Eingänge:

-     Mit dem Schlüssel

· Sie können zum AV-Modus beim Einschalten AV (AV-Eingang) von entsprechende 

Konfiguration (siehe Abschnitt Konfiguration).

3.    
PL      Wyłącz zapłon i poczekaj 5 minut. 

Zdemontuj i odłącz jednostkę główną.  

ES      Desconecta el encendido y espera 5 minutos. 

Desmonta y desconecta unidad de control.  

GB     Turn off ignition and wait 5 minutes. 

Remove and disconnect the control unit.

DE      Schalten Sie die Zündung und warten Sie 5 Minuten. 

Entfernen Sie aus und Trennen Sie das Hauptgerät.

[image: image3.png]



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

[image: image4.png]



[image: image5.png]



__________________________________________________________________________

[image: image6.png]



[image: image7.jpg]11 5] ef1a]
(|

[

S10A -

al 8 120180






     






      5

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

[image: image8.jpg]VIDEO OUT

h WHITE

AUDIO L CH OUT

AUDIO R CH OUT

BLACK - GND
BROWN - CAN L
BLUE - ACC OUT
GREEN - N.C.
PINK - FM TX

RED - 12 BATTERY

J)

WHITE - CANH

VIOLETT
REV SIGNAL

SOURCE q
SWITCH

BLACK RGB GND
BLUE - DATABLUE
GREEN - DATA GREEN
RED - DATARED

YELLOW - CSYNC

TO MONITOR
BOARD




  








6

4.              
PL      Podłącz okablowanie adaptera w kolejności (adapter musi być odłączony) :

Czarny –      
masa

Biały –         
CAN HIGH – rysunek poniżej

Brązowy –   
CAN LOW – rysunek poniżej. Przewody CAN podłącz równolegle do 

istniejących.

           Czerwony – 
stały +12V.  


Pozostałe kable podłącz według ich przeznaczenia

ES      Conecta los cables de interface en siguiente orden (el interface tiene que estar desconectado) :

Negro –      
masa

Blanco –         CAN HIGH – segun el dibujo

Marron –   
CAN LOW – segun el dibujo. Los cables CAN conecta los en paralelo con los existentes

           ROJO – 
coriente continua +12V.  


El resto de los cables conecta los segun para que van a ser utilizados
GB     Connect the cables in order adapter (interface must be disconnected):

           Black – 
ground negative

     White – 
to CAN HIGH  – see picture below

     Brown – 
to CAN LOW – see picture below.  Connect CAN cables in parallel to the 

existing.

Red – 

to +12V battery.

Other cables connect at their destination.

__________________________________________________________________________

DE
Schließen Sie das Kabel um Adapter (Adapter muss getrennt) :

Schwarz – 
an Masse 

Weiß –   
an CAN HIGH PIN (s. Bild unten)

Braun – 
an CAN LOW PIN (s. Bild unten) Schließen Sie das CAN-Kabel parallel zu den 

bestehenden .

Rot – 

Leitung an Dauerplus +12V.

[image: image9.jpg]


Andere Kabel in Verbindung zu treten an ihrem Bestimmungsort
        CAN HIGH – PIN 9






        CAN LOW – PIN 10

                                                                        






        BATTERY – PIN 15   

        GROUND – PIN 12
5.

PL      Montaż. 

Podłącz wszystkie urządzenia i zamontuj je w samochodzie. 
 ES      Instalacion. 

Conecta todos los dispositivos i montalos en el vehiculo
GB     Assembly.

Connect all the devices and mount them in the car.

DE      Versammlung.

Schließen Sie alle Geräte und montieren sie in den Wagen.

6.  

PL      Konfiguracja. 


Włącz jednostkę główną. Naciśnij zewnętrzny przycisk a następnie klawisz MODE na

adapterze. Dalsze naciskanie MODE powoduje przejście do następnego trybu ustawień, 

a wartość zmienia się klawiszami INCR i DECR. Cztery pierwsze tryby ustawiają jakość 

obrazu. Następne tryby ustawiają odpowiednio:

AV1 – 

aktywne lub nieaktywne AV1

AV2 – 

aktywne lub nieaktywne AV2

VIDEO3 – 
aktywne lub nieaktywne VID3. Gdy VIDEO3 jest aktywne adapter nie reaguje 

na bieg wsteczny i VID3 stanowi trzecie wejście video

CAM – 
aktywne lub nieaktywne. Gdy CAM jest w pozycji REV adapter reaguje na bieg 

wsteczny i pokazuje obraz z wejścia VID3 na ekranie

ZOOM – 
nie dotyczy

ZOOM – 
nie dotyczy

YFM – 
ustala częstotliwość wbudowanego modulatora FM STEREO

 ES      Configuracion. 


Enciende la unidad de control. Pulsa interruptor externo y despues MODE en el interface. Pulsando mas el MODE entramos en siguiente cconfiguracion y los valores se modifican con las teclas INCR i DECR . Los cuatro primeras configuraciones establecen calidad de pantalla y los siguientes segun siguiente orden
AV1 – 

activo o desactivado AV1

AV2 – 

activo o desactivado AV2

VIDEO3 – 
activo o desactivado VID3. Si el VIDEO3 esta activo el interface no responde
A marcha atras y VID3 se establece como tercere entrada  video
__________________________________________________________________________

CAM – 
activo o desactivado. Si el CAM esta en posicion REV el interface reaaciona a marcha atras y muestra  imagen de entrada VID3 en la pantalla.
ZOOM – 
sin aplicacion
ZOOM – 
sin aplicacion
YFM – 
configura la frecuencia de modulator FM STEREO

GB     Configuration

Turn on the main unit. Press external switch and then press the MODE button on the 

adapter. Continue pressing the MODE to go to the next mode settings, and value changes

keys INCR and  DECR. The first four modes set the image quality . The next set modes, 

respectively:

AV1 – 

active or inactive AV1

AV1 – 

active or inactive AV2

VIDEO3 – 
active or inactive VID3. When the adapter is active VIDEO3 not respond to 

signal the reverse and VID3 is the third video input.

CAM – 
active or inactive. When the CAM is in a position to respond to REV adapter 

and the reverse shows the image the entry screen VID3

ZOOM – 
not applicable

ZOOM – 
not applicable

YFM – 
determine the frequency of the built FM-STEREO modulator.

DE      Konfiguration.

Schalten Sie das Hauptgerät. Externe drücken Sie die Taste und drücken Sie die MODE . 

Halten Sie die MODE, um zum nächsten Mode-Einstellungen, Wert ändert sich durch Drücken 

der INCR - und DECR-Taste. Die ersten vier Modi eingestellt, die Qualität Bild. Die nächsten 

Modi, bzw.:

AV1 – 

aktiv oder nicht aktiv AV1

AV1 – 

aktiv oder nicht aktiv AV2

VIDEO3 – 
aktiv oder nicht aktiv VID3. Wenn der Adapter aktiv ist video3 antwortet nicht 

rückgängig zu machen und VID3 ist das dritte Video-Eingang.

CAM – 
aktiv oder nicht aktiv. Wenn das CAM ist in der Lage, auf die REV-Adapter und 

der Rückseite zeigt reagieren Bild der Eingabemaske VID3

ZOOM – 
nicht zutreffend

ZOOM – 
nicht zutreffend

YFM – 
bestimmen die Frequenz des FM gebaut Modulator-STEREO

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Distribucion y venta:
Electronica Punto Com s.c

Telefono de atencion al cliente: 91 1516719

www.electronicapunto.com
Your local dealer:


__________________________________________________________________________







PAGE  
12


