____________________________________________________________________________

MULTIMEDIA INTERFACE 

VW RNS-510 

[image: image1.jpg]Inferface Mullimedia para navenadores - RNS 510/ MFD3

CAMARA MARCHA
ATRAS

SINTONADIR O,
T ©

[N
PLAYSTATION

CUALOUIER
i

UENTE
AN

Adapler AV para naveqadores RIS 510 Navegador RNS 510/ MFD3




[image: image2.png]tronica Punto Com





MA-160

   HW-VER.: 115    SW-VER.: 6.00

   

           01.04.2008

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

PL      UWAGA !! Koniecznie przeczytaj !!
Adapter ten odczytuje i konwertuje dane z magistralii CAN pojazdu. Nie gwarantujemy iż zbierane i wysyłane dane na magistralę CAN BUS nie spowodują zakłóceń innych urządzeń elektronicznych w pojeździe. Jeśli montujesz dodatkowe urządzenia, zawsze przestrzegaj instrukcji montażu i warunków gwarancji producenta pojazdu – inaczej grozi Ci utrata gwarancji.

GB     ATTENTION !! Read this necessary !!
           This interface reads and converts data signals from the CAN protocol of a car.  We cannot guarantee that picking off data from the CAN BUS system may not influence other electronic units or system in the car. If you install electronic units in cars, please always pay attention to the installation – guides and the warranty – regulations of the car producer because otherwise the warranty will be lost.

DE
ACHTUNG! Bitte lesen!
Der Adapter liest und wertet die Daten vom CAN BUS aus. Wir garantieren nicht für anfallende Störungen, wie z. B. defekte Elektroteile, die durch die verschickten Daten hervorgerufen werden. Beim installieren von externen Geräten, folgen Sie bitte immer der Montageanleitung vom Hersteller und deren Garantiebedingung. Bei Verstoß erlischt die Garantie vorzeitig. 
PL      Instrukcja montażu


GB     Installation/ connection:

DE     Montageanleitung: 

ES     Manual de instalacion:

1.    

PL       Zdemontuj i odłącz nawigację .  

GB      Remove and disconnect the navigation system.

DE      Bauen Sie die Navigationseinheit aus. Ziehen Sie die Anschlussstecker von der Navi 

           ab.

ES     Saca y desconecta el navegador.
2.  
PL       Podłącz  wtyk adaptera do nawigacji jak na zdjęciu poniżej.      

GB      Connect the connector into navigation system according to pictures below.

DE      Stecken Sie den Adapterstecker wie auf den unteren Bilden dargestellt an die Navi .

ES      Conecta el conector de interface segun muestra la foto.

          [image: image3.jpg]o
.’A ..W

7



                             

                    RNS-510

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3.   

PL      Podłącz przewody w kolejności : 

Czarny      –     masa – pin 12 – rysunek poniżej

Biały         –   do CAN HIGH – pin 9 – rysunek poniżej 

           Brązowy  –   do CAN LOW – pin 10 – rysunek poniżej  

           Przewody CAN podłącz równolegle do istniejących.

           Czerwony –  stały +12V – pin 15 – rysunek poniżej
           Podłącz  wtyk zasilający do nawigacji i włącz ją.

           Podłącz kabel zakończony czarnym prostokątnym wtykiem do adaptera.

GB     Connect cables in sequence:

           Black – pin 12 – chassis ground negative

     White –  CAN HIGH  – pin 9 – see picture below

     Brown – CAN LOW – pin 10 – see picture below.  

     Connect CAN cables in parallel to the existing.

Red – pin 15 – to +12V battery.

Connect navigation power, and turn it on.

It connect cable ended for black rectangular connector to interface.

DE
Schließen Sie die Leitungen in folgender Reihenfolge an:
Schwarz – an Masse – pin 12  
Weiß  - CAN HIGH  – pin 9 – (s. Bild unten)
Braun  - CAN LOW – pin 10 – (s. Bild unten) 

XXXXXXXXX

ES      Conecta los cables en siguiente orden : 

Negro       –     masa – pin 12 – fijarse en dibujo de abajo

Blanco     –   a CAN HIGH – pin 9 – fijarse en dibujo de abajo

           Marron     –   a CAN LOW – pin 10 – fijarse en dibujo de abajo

           Los cables CAN conecta en paralelo con los cables existentes.

           Rojo  –   +12V – pin 15 – rysunek poniżej
           Conecta el conector de alimentacion de navegador y enciendela.

           Conecta el cable terminado  con un conector rectangular a interface.

           [image: image4.jpg]11 1 ol [13
I 0100 1
I 0 0105
401 112] [1e

T[T T

PIN 9 CAN HIGH
PIN 10 CAN LOW
PIN 12 GROUND (-)

PIN 15

12v

(+)




4. 

PL      Aktywacja i użytkowanie adaptera.


UWAGA


Adapter współpracuje z oprogramowaniem (firmware) o numerach 522 oraz 102x.


Wymagana jest też aktywacja TV w ustawieniach CAN-Gateway:


Tiguan, Golf 5, Touran, EOS, Jetta - Address 19 - Byte 3 - Bit 4 
           Touareg (08), T5 (08) - Address 19 - Byte 4 - Bit 4
           Naciśnij przycisk <MEDIA> a następnie <TV> jeśli była odtwarzana płyta DVD,

           lub <MEDIA>,następnie <VIDEO>, potem <TV> jeśli była odtwarzana muzyka.

ES.     Activacion y uso de interface multimedia.

           ¡ ATENCION !

           El interface trabaja con los software (firmware) de navegador con numeracion 522 y      102x.

Se exige tambien activacion TV en configuracion de CAN-Gateway.

           Tiguan, Golf 5, Touran, EOS, Jetta - Address 19 - Byte 3 - Bit 4 
Touareg (08), T5 (08) - Address 19 - Byte 4 - Bit 4

Pulsa boton <MEDIA> y despues <TV> si ha reproducido un disco de DVD,

o <MEDIA>,despues <VIDEO>, despues <TV> si ha reproducido la musica.

GB     Activation and usage of adapter.


ATTENTION

Interface cooperates with firmware about numbers 522 and 102x. 

           It is required activation TV in setups CAN-Gateway too:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tiguan, Golf 5, Touran, EOS, Jetta - Address 19 - Byte 3 - Bit 4 
Touareg (08), T5 (08) - Address 19 - Byte 4 - Bit 4
Press  < MEDIA > button, next < TV > if DVD disc was restored, or < MEDIA >, 

next < VIDEO >, then < TV > if music was restored.

DE
?
5. 

PL
Regulacja parametrów obrazu
Wyreguluj jasność, kontrast i kolor za pomocą przycisków. Naciskanie <MODE>                     

           powoduje wejście w tryby regulacji w kolejności : jasność -> kontrast -> kolor
Regulacja np. jasności następuje poprzez klawisze  + i - . Każda regulacja jest      

dostępna przez 10 sek. Po tym czasie następuje wyjście z trybu regulacji. 

ES     La regulacion de brillo, contraste y saturacion . Pulsando <MODE> entraremos en el modo de regulacion en siguiente orden: brillo ->contraste -> saturacion. La regulacion p.ej.de brillo la haremos mediante  + i - . Cada regulacion es disponible durante 10 secundos. Despues sale de modo de regulacion.

GB     

Adjust brightness, contrast and colour with a switch MODE,
+ , - . By pressing MODE 

can adjust of order : Brightnes -> contrast -> color -> brightnes trought  + , -  

Each of regulation is posibble for 10sec. After this time adjustment is not available.  

DE      XXXXX
Durch  Drücken auf die Taste MODE können Sie Helligkeit, Kontrast und Farbe 

           nacheinander wählen und mit den Tasten + und -  einstellen. Wenn Sie innerhalb 

           von 10 sec keine Taste drücken,  ist die Einstellung beendet und gespeichert.  Sie 

           müssen dann mit MODE  neu anfangen.   

1. PL
     UWAGA!!

2. Przy podłaczaniu adaptera wymagana jest minimalna znajomość podstaw 

elektroniki

3. Za uszkodzenia spowodowane złą instalacją lub błędami w połaczeniach 

elektrycznych lub szkody spowodowane z obu tych powodów producent nie ponosi

odpowiedzialności
GB          ATTENTION!!

1. Connect this interface only if you possess concerning knowledge about electronics.

2. For damages caused by wrong mounting /installation or mistakes of electrical connection and damages caused by both reasons we are not aliable.

DE          ACHTUNG!!
1. Schließen Sie diesen Adapter (Interface) nur an wenn Sie über entsprechende   

         Fachkenntnisse Verfügen !!!

2. Für Schäden die durch Einbau oder Anschlussfehler und für Folgeschäden 

         übernehmen wir keine Haftung. 

ES
     ATENCION !!  OJO !! CUIDADO !!

1. La conexion de interface exige conocimientos basicos de electronica.

2. El fabricante no se responsabiliza de los daños producidos por la incorecta    instalacion de interface. 

Si no eres persona mañosa ACUDE A UN TALLER DE  CAR AUDIO.
Technical support:

www.electronicapuntocom
www.interfacesmultimedia.com
Your local dealer:

Su local distribuidor:


_________________________________________________________________________________

PAGE  
2

